30 mA

# L1

# L2

# L4

# L3

# BD

# BD

# BD

# C1

# C2

# C3

# C4

30 mA

# L1

# L2

# L3

# BD

# BD

# BD

# C4

# 180

# 180

# 150

# 150

# 250

# 120

# 250

# 120

# C1

# C2

# 180

# 180

# C3

# 200

# 200

# L4

L1, L2, L3, L4 : Lampes

BD : Boites de dérivations

C1, C2, C3, C4 : Appareillages suivant les montages (interrupteurs, boutons poussoirs, prises,…

## Exercices

Premier montage :  Simple allumage

Allumer la lampe L1 avec l’interrupteur C1.

- Réaliser votre schéma développé et montrez le au formateur

- Réaliser le montage électrique suivant les normes NFC15100

Deuxième montage :  va et vient

Allumer les lampes L3 et  L4 avec  les interrupteurs C3 et C4.

- Réaliser votre schéma développé et montrez le au formateur

- Réaliser le montage électrique suivant les normes NFC15100

Troisième montage :  Télérupteur

Allumer les lampes L1 et  L4 avec  les boutons poussoirs C1, C2 et C3.

- Réaliser votre schéma développé et montrez le au formateur

- Réaliser le montage électrique suivant les normes NFC15100

Quatrième montage :  Minuterie

Allumer les lampes L1 et  L4 avec  les boutons poussoirs C1, C2 et C4.

- Réaliser votre schéma développé et montrez le au formateur

- Réaliser le montage électrique suivant les normes NFC15100

Cinquième montage :  Contacteur jour-nuit

La prise C1 simulera  le raccordement électrique du ballon d’eau chaude. L’interrupteur C2 sera utilisé pour simuler le contact EDF..

- Réaliser votre schéma développé et montrez le au formateur

- Réaliser le montage électrique suivant les normes NFC15100

Sixième montage :  Sonnerie avec lampe voyant et prise commandée

La lampe L1 sera alimentée en même temps que la sonnerie. La commande de la sonnerie sera réalisée par le bouton poussoir C1. La prise C4 sera commandée par un interrupteur C3.

- Réaliser votre schéma développé et montrez le au formateur

- Réaliser le montage électrique suivant les normes NFC15100