Tests d’évaluation en solaire photovoltaïque

Date :

Nom :				 Prénom :

1ère partie : Connaissances générales en électricité

# Cochez la bonne réponse…

- Quelle est l’unité du courant électrique ?

Le volt                              L’ampère                                Le watt

- Quelle est l’unité de mesure de résistance électrique ?

L’Ohm                               Le Henry                               L’Ampère

- Une pile électrique fournit un courant

Alternatif                         Synchrone                             Continu

- Le réseau de distribution fournit un courant :

Alternatif                         Continu                                 Pulsé

- Un conducteur électrique en cuivre de 2,5 mm² de section, peut supporter un courant maximal de l’ordre de :

5 A                                   15 A                                      45 A

- A quoi sert un disjoncteur différentiel ?

Protéger les personnes               Calculer la consommation              Protéger de la foudre

- Un transformateur fournit un courant :

Continu                          Alternatif                     Redressé

- Quel est l’intrus ?

Le verre             Le fer            Le plastique              L’air                Le polystyrène

- Choisissez la ou les propositions correctes parmi les suivantes :

A                   B                    C                   D                      E

- Que veulent dire les indications IP 55 IK08 sur une boite de dérivation ?

- Si un cahier des charges impose d’utiliser un appareil IP 46 IK07 minimum, pourrons nous alors utiliser cette boite de dérivation dans notre installation ? justifiez votre réponse.

2ème partie : Sécurité électrique

- Parmi les affirmations suivantes concernant le risque d’électrocution, lesquelles sont vraies ?

Nous travaillons sur l’installation électrique chez un particulier, cochez les bonnes réponses :

On risque l'électrocution si l'on touche à la fois le fil de terre et le fil neutre.

On risque l'électrocution si l'on touche le fil de phase seulement

On risque l'électrocution si l'on touche à la fois le fil de terre et le fil de    phase.
        
On risque l'électrocution si l'on touche à la fois le fil de phase et le fil neutre.

On risque l'électrocution si l'on touche le fil de neutre seulement.

## Haut du formulaire

Bas du formulaire

- Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l'importance ?

OUI                                                                      NON

- En cas d’accident d’origine électrique, quelle est la première opération à effectuer :

- secourir la victime

- couper ou faire couper le courant

- donner l’alerte

- Vous êtes salarié de l’entreprise, qui doit vous délivrer une habilitation :

- le formateur en sécurité ?

- l'employeur professionnel utilisateur ?

- le client ?

- L'habilitation BR recouvre-t-elle l'habilitation B1 ?

OUI                                                                       NON

- Sur le chantier, chacun est-il responsable de sa propre sécurité ?

OUI                                                                      NON

- Habilité BR, pouvez-vous consigner une partie d'installation pour votre propre compte ?

OUI                                                                      NON

- En courant alternatif, quel est la limite du domaine de tension TBT :

12 V                    25 v               30 V                  50 V                       75 V

- En courant alternatif, quel est la limite du domaine de tension BT :

100 V               300 v                 500 V                750 V               1000 V

- En courant continu, quel est le niveau maximum de tension de la TBT en courant continu :

12 V                    25 v               50 V                 100 V                      120 V

- Avec quel appareil doit on vérifier l’absence de tension ?

- Quel type d’habilitation électrique minimum est nécessaire pour poser des modules photovoltaïques ?

Aucune                  B0                   B0V                   BC                    BR

- Quel est la distance limite de voisinage en basse tension ?

0,3 m                 0,4 m                0,5 m                 0,6 m                     0,7 m

3ème partie : Questions générales sur les installations photovoltaïques

- Quel est la durée de validité du label « Quali PV » ?

1 année                               3 années                                     5 années

- La mise en court-circuit prolongé d’un module PV a pour conséquence sur celui-ci :

La destruction                    Aucun effet                             Provoque un dommage

du module                          sur le module                    seulement si le module  est

en série avec d’autres

- Quel est l’ordre de grandeur de rendement d’une cellule au silicium cristallin ?

13 à 15 %                        10 à 12 %                             8 à 10 %

- Quel est l’ordre de grandeur de rendement d’une cellule au silicium amorphe ?

5 à 8 %                                12 %                                    3 %

- Pourquoi est-il déconseillé de mettre le champs PV en court-circuit ?

Formation d’arc                 Formation d’arc                       Disjonction de la

à la fermeture                   à l’ouverture                                protection

- Quel type de câble doit-on utiliser côté DC ?

Câble classe II                   Câble tripolaire                     Câble unipolaire double

bipolaire                                                                                  isolation

- Les câbles de liaisons inter modules doivent être de classe ?

I                                                    II                                         III

- Les chutes de tension entre l’onduleur et les modules PV ne devront pas dépasser

1 %                                     3 %                                            6 %

4ème partie : Exercice pour dimensionner un système   photovoltaïque raccordé au réseau

- Indiquez la puissance totale de l’installation (développer votre calcul) :

- Indiquez la production annuelle de l’installation (développer votre calcul) :

- Indiquez le bénéfice annuel sachant que le prix de rachat du Kwh par EDF sera de  0,6 Euro/kwh et que les taxes annuelles seront de 100 Euros (développer votre calcul) :

5ème partie : Exercice pour dimensionner une section de conducteur

- Indiquez le rôle d’un onduleur sur une installation photovoltaïque ?

Exercice sur la section à utiliser entre les panneaux photovoltaïques et notre onduleur ?

Caractéristiques de l’installation :

Caractéristiques panneaux solaires et de l’onduleur :

Tension d’entrée maxi de l’onduleur : 400 V continu

Tension de sortie de l’onduleur : 230 V alternatif

Tension maxi d’un panneau solaire : 17,30 V

Puissance crête d’un panneau solaire: 70 Wc

Distance entre panneaux solaires et onduleur : 20m.

Soit 15 panneaux solaires à mettre en série

Panneaux     solaires

Onduleur

Section des conducteurs : Elle va dépendre du courant et de la distance entre les panneaux solaires et l’onduleur. On va limiter ici la chute de tension à 1 %.

- Calculer le courant pour 1 panneau solaire

- Calculer le courant pour 15 panneaux solaires en série

Calcul de la chute de tension, la résistivité du cuivre : ρ = 22,5 10-3Ωmm²/m

(Résistance R pour 1 conducteur : R = ρ x l / S)

- Calculer la résistance totale avec une section de chaque câble de       1,5 mm²

- Calculer la chute de tension dans les câbles entre les panneaux et l’onduleur

- Calculer le pourcentage de chute de tension par rapport à la tension de sortie de l’onduleur :

- La chute est elle bien adaptée (- de 1 % prévu). Si la chute de tension est trop importante que pouvons nous faire ?

Ph

N

+

-

260 V

230 V

6ème partie : Protection des personnes et de la foudre

- Pour minimiser les tensions induites dues à la foudre, la surface de l’ensemble des boucles doit être aussi faible que possible, en particulier pour l’interconnexion des chaînes PV. On vous demande de réaliser sur le schéma ci-dessous votre méthode de câblage pour raccorder les 8 panneaux photovoltaïques en série, ne pas oublier d’y ajouter la masse métallique contre la foudre.

Vers l’installation électrique et raccordement au réseau

- Quel type d’appareil protège de la foudre, est-ce obligatoire d’en disposer sur une installation photovoltaïque ?

- Citez des équipements de protection individuelle :

- Citez des équipements de protection collectives :

7ème partie : Masques solaires et prime d’intégration

- A quoi servent les masques solaires ? avec quels instruments pouvons nous les mesurer ?

- A partir du croquis ci-dessous, lister les implantations du photovoltaïque en surimposition et en intégration  ?

Installations en surimposition :

Installations en Intégration :